JZ1006

SF6纯度测试仪

# 1 产品介绍

该SF6纯度精密分析仪以英国黑梅公司的SAM1 SF6纯度传感器为核心，同时配备了质量流量传感器、环境湿度传感器以及温度传感器等精密传感器，同时利用时下最流行的和最先进的嵌入式ARM技术，使得采样数据更真实、更可靠。仪器采用液晶显示屏显示，界面美观、易于操作。

便携式SF6气体纯度测试仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。也能用于存在有几种背景气体的应用中(需特别提出要求)。分析仪上有电池充电指示灯，内置充电器。探测组件可快速准确地测出SF6纯度，一般情况下，其寿命可达十年。
    主要应用于检查SF6设备(电缆，开关)中的SF6气体纯度。

# 2 功能特点

- 长寿命探测组件

- 精确高，重复性好

- 内置稳压阀和电子质量流量计

- 彩色触摸屏液晶显示

- 锂电池供电，交直流两用

- 测量结果不受环境温度影响

# 3 技术指标

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量范围 | 0～99.99% |
| 2 | 测量精度 | ±0.2% |
| 3 | 重复性 | ±0.1% |
| 4 | 分辨率 | 0.01% |
| 5 | 取样流量 | 0.2L/min |
| 6 | 测量时间 | ≤60S |
| 7 | 工作环境 | 温度：-10℃—+50℃ 湿度：0—90% |
| 8 | 工作电源 | 锂电池供电，交直流电两用，自动切换，过充过放保护功能 |
| 9 | 体 积 | 358×240×108（mm） |
| 10 | 重 量 | 3.4公斤 |

# 4 产品图片

充电口

环境温度

USB

打印机

排气口

进气接口

流量调节阀

开关