JZ1013B

物联网SF6气体应急充气车

# 1 产品介绍

JZ1013B  SF6电气设备物联网应急充气车，是根据运行中六氟化硫电气设备存在泄漏的情况而开发的，当设备发生气体泄漏时，设备不能及时停电检修，又要保证设备的安全正常运行，设计出一款在线自动充气装置。装置主要为六氟化硫电气设备提供在线充气，当六氟化硫电气设备发生漏气时，装置会根据预先设定好的压力阈值进行判断，低于设定的压力阈值时开始自动补气，当压力达到设备的额定工作压力时停止补气。补气完成之后进行数据保存，将此次补气开始时间、结束时间、补气量进行数据记录，并以短信的形式发送给相关工作人员。在线实时监测，动态补气，无需人工干预，补气自动完成。

# 2 功能特点

#  钢瓶内气体微水和纯度测量

#  充气管路抽真空

#  六氟化硫电气设备压力实时监测

#   六氟化硫钢瓶内气体加热

#  7寸彩色触摸液晶显示屏

#  界面简洁大方，操作方便

#  重复性好、响应速度快

#  兼容性好

#  稳定性好

#  高可靠性，安全性

#  快插接口连接，安装拆卸方便

# 3 技术指标

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度范围 | - －20℃～＋45 ℃ |
| 2 | 工作环境湿度范围 | - ≤95%RH |
| 3 | 设备尺寸 | 725*650*1406（mm） |
| 4 | 补气压力 | - ≤0.9MPa |
| 5 | 工作电源 | - AC 220V/50Hz |
| 6 | 进口压力 | < 1.0Mpa |
| 7 | 管路耐压 | - < 1.5Mpa |
| 8 | 称重范围 | - 1Kg～200Kg |
| 9 | 加热带功率 | - 800W |
| 10 | 温控范围 | - 0℃～＋60℃ |

# 4 产品图片